cpp

/*

* STYLET AURICULOTHÉRAPIE - PROTOTYPE BREADBOARD

*

* Fréquences de pulsation : 2.28Hz à 146Hz

* Bouton D2 : Sélection fréquence (A→G)

* Bouton D3 : ON/OFF (optionnel)

* LED D11 : Signal pulsé

*

* Auteur : Prototype V1

* Date : 2026

*/

// ===== CONFIGURATION PINS =====

#define LED_PIN 11        // Pin PWM pour LED (OBLIGATOIRE: pin PWM)

#define BTN_FREQ 2        // Bouton sélection fréquence

#define BTN_PWR 3         // Bouton marche/arrêt

// ===== FRÉQUENCES THÉRAPEUTIQUES =====

const float frequencies[] = {2.28, 5.56, 9.12, 18.25, 36.50, 73.0, 146.0};

const char* freqNames[] = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"};

const int numFreqs = 7;

// ===== VARIABLES GLOBALES =====

int currentFreq = 0;              // Index fréquence actuelle (0-6)

bool deviceOn = true;             // État ON/OFF

bool ledState = false;            // État actuel LED

unsigned long previousMicros = 0; // Timestamp dernière bascule

unsigned long halfPeriodMicros = 0; // Demi-période en microsecondes

// ===== SETUP =====

void setup() {

// Configuration des pins

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(BTN_FREQ, INPUT_PULLUP);  // Pull-up interne activé

pinMode(BTN_PWR, INPUT_PULLUP);   // Pull-up interne activé

// Initialisation Serial pour debug

Serial.begin(115200);

Serial.println(F("\n╔═══════════════════════════════════╗"));

Serial.println(F("║  STYLET AURICULOTHÉRAPIE v1.0     ║"));

Serial.println(F("╚═══════════════════════════════════╝"));

Serial.println(F("\nCommandes:"));

Serial.println(F("- BTN_FREQ (D2) : Changer fréquence"));

Serial.println(F("- BTN_PWR  (D3) : ON/OFF\n"));

// Calcul de la première fréquence

updateFrequency();

printCurrentFrequency();

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

// ===== MISE À JOUR FRÉQUENCE =====

void updateFrequency() {

// Calcul demi-période : T/2 = 1/(2*f)

// En microsecondes : 500000/f

halfPeriodMicros = (unsigned long)(500000.0 / frequencies[currentFreq]);

}

// ===== AFFICHAGE FRÉQUENCE =====

void printCurrentFrequency() {

Serial.print(F("► Fréquence "));

Serial.print(freqNames[currentFreq]);

Serial.print(F(" : "));

Serial.print(frequencies[currentFreq], 2);

Serial.print(F(" Hz (T/2 = "));

Serial.print(halfPeriodMicros);

Serial.println(F(" µs)"));

}

// ===== FEEDBACK VISUEL =====

void flashFeedback(int times) {

for(int i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(80);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(80);

}

}

// ===== BOUCLE PRINCIPALE =====

void loop() {

// ═══ GESTION BOUTON FRÉQUENCE ═══

static bool lastBtnFreq = HIGH;

static unsigned long lastDebounceFreq = 0;

bool btnFreq = digitalRead(BTN_FREQ);

// Détection front descendant avec anti-rebond

if (btnFreq != lastBtnFreq) {

lastDebounceFreq = millis();

}

if ((millis() - lastDebounceFreq) > 50) {  // 50ms debounce

if (btnFreq == LOW && lastBtnFreq == HIGH) {

// Passage à la fréquence suivante

currentFreq = (currentFreq + 1) % numFreqs;

updateFrequency();

// Feedback : flash N fois (N = numéro fréquence)

flashFeedback(currentFreq + 1);

printCurrentFrequency();

// Reset du timing pour éviter les glitchs

previousMicros = micros();

ledState = false;

delay(300); // Anti-rebond supplémentaire

}

}

lastBtnFreq = btnFreq;

// ═══ GESTION BOUTON POWER ═══

static bool lastBtnPwr = HIGH;

static unsigned long lastDebouncePwr = 0;

bool btnPwr = digitalRead(BTN_PWR);

if (btnPwr != lastBtnPwr) {

lastDebouncePwr = millis();

}

if ((millis() - lastDebouncePwr) > 50) {

if (btnPwr == LOW && lastBtnPwr == HIGH) {

deviceOn = !deviceOn;

if (deviceOn) {

Serial.println(F("✓ Device ON"));

flashFeedback(1);

} else {

Serial.println(F("✗ Device OFF"));

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

delay(300);

}

}

lastBtnPwr = btnPwr;

// ═══ GÉNÉRATION SIGNAL PULSÉ ═══

if (deviceOn) {

unsigned long currentMicros = micros();

// Basculement LED si demi-période écoulée

if (currentMicros - previousMicros >= halfPeriodMicros) {

previousMicros = currentMicros;

ledState = !ledState;

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

}

}

// Note : Pas de delay() ici pour garder la précision temporelle !

}

```

### 🧪 Procédure de test (30 minutes)

#### Test 1 : Vérification basique (5 min)

```

1. Uploader le code

2. Ouvrir le Moniteur Série (115200 bauds)

3. Vérifier que la LED clignote

4. Observer le message de démarrage

```

**Résultat attendu :**

```

╔═══════════════════════════════════╗

║  STYLET AURICULOTHÉRAPIE v1.0     ║

╚═══════════════════════════════════╝

Commandes:

- BTN_FREQ (D2) : Changer fréquence

- BTN_PWR  (D3) : ON/OFF

► Fréquence A : 2.28 Hz (T/2 = 219298 µs)

```

#### Test 2 : Changement de fréquence (10 min)

```

1. Appuyer sur BTN_FREQ (D2)

2. Observer le flash de feedback (nombre de flashs = numéro fréquence)

3. Vérifier le message dans le Serial Monitor

4. Répéter pour toutes les fréquences A→G

```

**Résultat attendu :**

- 1 flash → Fréquence A (2.28 Hz)

- 2 flashs → Fréquence B (5.56 Hz)

- 3 flashs → Fréquence C (9.12 Hz)

- ...

- 7 flashs → Fréquence G (146 Hz)

#### Test 3 : Mesure fréquence visuelle (10 min)

**Avec votre smartphone :**

1. **Télécharger "Phyphox"** (gratuit, Android/iOS)

2. Ouvrir **"Light"** → **"Illuminance"**

3. Pointer la LED vers le capteur de luminosité du téléphone (dos du smartphone)

4. Observer la fréquence mesurée

**Fréquences attendues :**

- A : ~2.3 Hz (visible à l'œil : clignotement lent)

- B : ~5.6 Hz (visible : clignotement moyen)

- C : ~9.1 Hz (limite visible)

- D-G : >18 Hz (fusion perceptive, paraît continu)

#### Test 4 : ON/OFF (5 min)

```

1. Appuyer sur BTN_PWR (D3)

2. Vérifier que la LED s'éteint

3. Re-appuyer → LED se rallume

```

### 📊 Tableau de validation

Imprimez ceci et cochez au fur et à mesure :

```

┌─────────────────────────────────────────────────┐

│  CHECKLIST VALIDATION PROTOTYPE                 │

├─────────────────────────────────────────────────┤

│                                                 │

│ □ Upload code réussi                            │

│ □ Serial Monitor affiche les messages           │

│ □ LED clignote à la fréquence A (2.28 Hz)      │

│                                                 │

│ Test changement fréquence :                     │

│ □ Fréquence A : 2.28 Hz - 1 flash               │

│ □ Fréquence B : 5.56 Hz - 2 flashs              │

│ □ Fréquence C : 9.12 Hz - 3 flashs              │

│ □ Fréquence D : 18.25 Hz - 4 flashs             │

│ □ Fréquence E : 36.50 Hz - 5 flashs             │

│ □ Fréquence F : 73 Hz - 6 flashs                │

│ □ Fréquence G : 146 Hz - 7 flashs               │

│                                                 │

│ □ Bouton ON/OFF fonctionne                      │

│ □ Aucun comportement erratique                  │

│                                                 │

│ Mesure Phyphox :                                │

│ □ Fréquence A mesurée : _____ Hz                │

│ □ Fréquence G mesurée : _____ Hz                │

│                                                 │

└─────────────────────────────────────────────────┘

```

## 🎯 Prochaines étapes après validation

### Si tout fonctionne ✅

1. **Commander** la LED 660nm + fibre optique (~7€)

2. **Tester** avec la vraie LED thérapeutique

3. **Concevoir** le boîtier/mécanique

4. **Miniaturiser** vers ATtiny85 ou PCB custom

### Si problèmes ❌

**Problème : LED ne clignote pas**

- Vérifier le sens de la LED (anode vers résistance)

- Tester avec `digitalWrite(LED_PIN, HIGH)` dans `setup()`

- Vérifier la résistance (220-470Ω)

**Problème : Fréquences incorrectes**

- Vérifier avec le Serial Monitor les valeurs de `halfPeriodMicros`

- Mesurer avec Phyphox

**Problème : Boutons ne répondent pas**

- Vérifier le câblage (INPUT_PULLUP = bouton entre pin et GND)

- Ajouter `Serial.println()` dans les blocs de boutons pour debug

## 📸 Photo attendue de votre breadboard

Votre montage devrait ressembler à ceci :

```

[Arduino]───[Breadboard avec LED + 2 boutons]───[Pile 9V]

│              │

└──USB─────[PC pour Serial Monitor]