Excellente approche ! Commencer par un prototype breadboard est beaucoup plus sage pour valider le concept avant d'investir dans un PCB custom.

## 🔧 Prototype breadboard pour auriculothérapie

### 📋 BOM simplifiée pour prototype

| Composant | Référence | Où acheter | Prix |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | Arduino Nano (ATmega328P) | Amazon/AliExpress | ~3€ |
| LED thérapeutique | LED rouge 5mm 660nm | Boutique électronique | ~0.50€ |
| Transistor | 2N2222 ou 2N7000 | Conrad/Gotronic | ~0.20€ |
| Résistances | 220Ω, 1kΩ, 10kΩ | Kit résistances | ~0.10€ |
| Boutons | Boutons poussoirs 6×6mm | Kit Arduino | ~0.20€ |
| Breadboard | 400 points | Kit Arduino | ~2€ |
| Câbles | Jumper wires M-M | Kit Arduino | ~2€ |
| Alimentation | Pile 9V + connecteur | Supermarché | ~3€ |
| Régulateur | 7805 (5V) ou L7805 | Boutique électronique | ~0.50€ |

Total : ~12€ (si vous avez déjà un kit Arduino : ~5€)

### 🔌 Schéma breadboard simplifié

### 🎯 Schéma détaillé avec transistor (version propre)

Si vous voulez piloter la LED avec un transistor (meilleure pratique) :

### 💻 Code Arduino simplifié pour test

// Prototype stylet auriculothérapie

// Version breadboard avec Arduino Nano

#define LED_PIN 11       // Pin PWM pour contrôle précis

#define BTN_FREQ 2       // Bouton sélection (avec pull-up interne)

#define BTN_PWR 3        // Bouton power (optionnel)

// Fréquences en Hz (auriculothérapie)

const float frequencies[] = {2.28, 5.56, 9.12, 18.25, 36.50, 73.0, 146.0};

const char* freqNames[] = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"};

const int numFreqs = 7;

int currentFreq = 0;

bool deviceOn = true;

bool ledState = false;

unsigned long previousMicros = 0;

unsigned long halfPeriodMicros = 0;

void setup() {

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(BTN_FREQ, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_PWR, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);  // Debug via moniteur série

updateFrequency();

Serial.println("=== Stylet Auriculothérapie ===");

Serial.println("Appuyez sur BTN_FREQ pour changer de fréquence");

printCurrentFrequency();

}

void updateFrequency() {

halfPeriodMicros = (unsigned long)(500000.0 / frequencies[currentFreq]);

}

void printCurrentFrequency() {

Serial.print("Fréquence ");

Serial.print(freqNames[currentFreq]);

Serial.print(": ");

Serial.print(frequencies[currentFreq], 2);

Serial.println(" Hz");

}

void loop() {

// === Gestion bouton FREQ ===

static bool lastBtnFreq = HIGH;

static unsigned long lastDebounceFreq = 0;

bool btnFreq = digitalRead(BTN_FREQ);

if (btnFreq != lastBtnFreq) {

lastDebounceFreq = millis();

}

if ((millis() - lastDebounceFreq) > 50) {

if (btnFreq == LOW && lastBtnFreq == HIGH) {

currentFreq = (currentFreq + 1) % numFreqs;

updateFrequency();

// Feedback visuel : flash court

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(100);

printCurrentFrequency();

previousMicros = micros();

ledState = false;

}

}

lastBtnFreq = btnFreq;

// === Gestion bouton POWER (optionnel) ===

static bool lastBtnPwr = HIGH;

bool btnPwr = digitalRead(BTN_PWR);

if (btnPwr == LOW && lastBtnPwr == HIGH) {

delay(50); // Debounce

deviceOn = !deviceOn;

Serial.println(deviceOn ? "Device ON" : "Device OFF");

if (!deviceOn) {

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

delay(200);

}

lastBtnPwr = btnPwr;

// === Génération signal pulsé ===

if (deviceOn) {

unsigned long currentMicros = micros();

if (currentMicros - previousMicros >= halfPeriodMicros) {

previousMicros = currentMicros;

ledState = !ledState;

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

}

}

}

## 🧪 Plan de test sur breadboard

### Phase 1 : Validation électronique (1h)

- ✅ Câbler l'Arduino + LED + résistance

- ✅ Tester l'allumage simple de la LED

- ✅ Uploader le code et vérifier les fréquences au Serial Monitor

- ✅ Connecter un bouton et tester le changement de fréquence

### Phase 2 : Validation optique (30min)

- ✅ Mesurer la luminosité de la LED (observation visuelle)

- ✅ Tester avec une fibre optique provisoire (tube plastique transparent)

- ✅ Vérifier la directivité du faisceau

### Phase 3 : Validation fréquences (1h)

- ✅ Utiliser un smartphone avec app de détection de fréquence lumineuse

  - App Android : "Phyphox" (gratuit, mesure fréquence lumière)

  - App iOS : "Light Meter" ou oscilloscope audio

- ✅ Vérifier chaque fréquence avec précision

- ✅ Ajuster le code si nécessaire

### Phase 4 : Test ergonomique (30min)

- ✅ Simuler l'usage avec un tube/stylo tenant la breadboard

- ✅ Tester la précision du pointage sur l'oreille

- ✅ Valider le confort des boutons

## 🔬 Mesure des fréquences

### Méthode 1 : Oscilloscope (si disponible)

Connecter une sonde sur le pin D11 et mesurer directement

### Méthode 2 : App smartphone "Phyphox"

- Télécharger Phyphox (gratuit)

- Ouvrir "Light" → "Illuminance"

- Pointer la LED vers le capteur de luminosité du smartphone

- Observer la fréquence détectée

### Méthode 3 : Moniteur série Arduino

Le code affiche déjà les fréquences, mais vous pouvez ajouter un compteur :

cpp

// Ajouter dans loop() pour debug :

static unsigned long pulseCount = 0;

static unsigned long lastSecond = 0;

if (ledState) pulseCount++;

if (millis() - lastSecond >= 1000) {

Serial.print("Pulses/sec: ");

Serial.println(pulseCount);

pulseCount = 0;

lastSecond = millis();

}

## 📦 Kit de démarrage recommandé

Si vous n'avez pas de matériel :

Kit Arduino complet (~20-30€ sur Amazon/AliExpress) contenant :

- Arduino Nano ou Uno

- Breadboard

- Câbles jumpers

- Résistances

- Boutons

- LEDs diverses

+

- LED rouge 660nm spécifique (~0.50€)

- Pile 9V + connecteur (~3€)

## ⚡ Alternative ultra-rapide (test immédiat)

Si vous voulez tester MAINTENANT sans attendre de matériel :

Simulateur en ligne :

- Tinkercad Circuits (gratuit, par Autodesk)

- Wokwi (simulateur Arduino en ligne)

Je peux vous préparer un circuit complet sur Wokwi si vous voulez tester virtuellement d'abord !

Prochaines étapes :

- Commander le matériel (ou utiliser un simulateur)

- Monter le prototype breadboard

- Valider les fréquences

- Tester l'ergonomie

- Ensuite seulement, concevoir le PCB custom

Vous avez déjà du matériel Arduino ou vous partez de zéro ? 🚀

j'ai déjà un arduino, des résistances, des boutons poussoir , des LED (Couleurs et RGB) , une pile 9V et un adaptateur Jack pour la pile

Vous avez déjà tout le nécessaire pour démarrer. Il ne vous manque que très peu de choses.

## ✅ Ce que vous avez déjà

- Arduino ✅

- Résistances ✅

- Boutons poussoirs ✅

- LEDs (couleurs + RGB) ✅

- Pile 9V + adaptateur Jack ✅

- Breadboard (je suppose ?) ✅

## 🛒 Ce qu'il faudrait idéalement ajouter

### Option 1 : Démarrage immédiat (avec ce que vous avez)

Vous pouvez commencer MAINTENANT avec :

- Une LED rouge standard de votre stock (même si ce n'est pas 660nm)

- But : Valider le circuit, le code, les fréquences

Limitations :

- LED standard rouge ≈ 625nm (au lieu de 660nm optimal)

- Efficacité thérapeutique réduite, mais parfait pour le prototype

### Option 2 : Commande minimale pour version "finale"

| Article | Où | Prix | Pourquoi |
| --- | --- | --- | --- |
| LED rouge 660nm 5mm | Amazon/AliExpress | ~2€ les 10 | Longueur d'onde thérapeutique exacte |
| Fibre optique PMMA 2mm | Amazon "fibre optique éclairage" | ~5€ les 2m | Guide de lumière directionnel |

Total : ~7€ (et vous aurez du stock)

## 🚀 Plan d'action immédiat

### 🔧 Montage breadboard (15 minutes)

Câblage simplifié :

Matériel nécessaire sur votre table :

□ Arduino (Uno/Nano/Mega, peu importe)

□ Breadboard

□ 1× LED rouge (n'importe laquelle de votre stock)

□ 1× Résistance 220Ω (ou 330Ω, ou 470Ω)

□ 2× Boutons poussoirs

□ 2× Résistances 10kΩ (pour pull-down, ou utiliser pull-up interne)

□ Câbles jumpers

□ Pile 9V + adaptateur Jack

Schéma de câblage ultra-simple :

### 💻 Code à uploader (version finale du prototype)

Voici le code optimisé et commenté prêt à uploader :

cpp

/*

* STYLET AURICULOTHÉRAPIE - PROTOTYPE BREADBOARD

*

* Fréquences de pulsation : 2.28Hz à 146Hz

* Bouton D2 : Sélection fréquence (A→G)

* Bouton D3 : ON/OFF (optionnel)

* LED D11 : Signal pulsé

*

* Auteur : Prototype V1

* Date : 2026

*/

// ===== CONFIGURATION PINS =====

#define LED_PIN 11        // Pin PWM pour LED (OBLIGATOIRE: pin PWM)

#define BTN_FREQ 2        // Bouton sélection fréquence

#define BTN_PWR 3         // Bouton marche/arrêt

// ===== FRÉQUENCES THÉRAPEUTIQUES =====

const float frequencies[] = {2.28, 5.56, 9.12, 18.25, 36.50, 73.0, 146.0};

const char* freqNames[] = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"};

const int numFreqs = 7;

// ===== VARIABLES GLOBALES =====

int currentFreq = 0;              // Index fréquence actuelle (0-6)

bool deviceOn = true;             // État ON/OFF

bool ledState = false;            // État actuel LED

unsigned long previousMicros = 0; // Timestamp dernière bascule

unsigned long halfPeriodMicros = 0; // Demi-période en microsecondes

// ===== SETUP =====

void setup() {

// Configuration des pins

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(BTN_FREQ, INPUT_PULLUP);  // Pull-up interne activé

pinMode(BTN_PWR, INPUT_PULLUP);   // Pull-up interne activé

// Initialisation Serial pour debug

Serial.begin(115200);

Serial.println(F("\n╔═══════════════════════════════════╗"));

Serial.println(F("║  STYLET AURICULOTHÉRAPIE v1.0     ║"));

Serial.println(F("╚═══════════════════════════════════╝"));

Serial.println(F("\nCommandes:"));

Serial.println(F("- BTN_FREQ (D2) : Changer fréquence"));

Serial.println(F("- BTN_PWR  (D3) : ON/OFF\n"));

// Calcul de la première fréquence

updateFrequency();

printCurrentFrequency();

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

// ===== MISE À JOUR FRÉQUENCE =====

void updateFrequency() {

// Calcul demi-période : T/2 = 1/(2*f)

// En microsecondes : 500000/f

halfPeriodMicros = (unsigned long)(500000.0 / frequencies[currentFreq]);

}

// ===== AFFICHAGE FRÉQUENCE =====

void printCurrentFrequency() {

Serial.print(F("► Fréquence "));

Serial.print(freqNames[currentFreq]);

Serial.print(F(" : "));

Serial.print(frequencies[currentFreq], 2);

Serial.print(F(" Hz (T/2 = "));

Serial.print(halfPeriodMicros);

Serial.println(F(" µs)"));

}

// ===== FEEDBACK VISUEL =====

void flashFeedback(int times) {

for(int i = 0; i < times; i++) {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(80);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

delay(80);

}

}

// ===== BOUCLE PRINCIPALE =====

void loop() {

// ═══ GESTION BOUTON FRÉQUENCE ═══

static bool lastBtnFreq = HIGH;

static unsigned long lastDebounceFreq = 0;

bool btnFreq = digitalRead(BTN_FREQ);

// Détection front descendant avec anti-rebond

if (btnFreq != lastBtnFreq) {

lastDebounceFreq = millis();

}

if ((millis() - lastDebounceFreq) > 50) {  // 50ms debounce

if (btnFreq == LOW && lastBtnFreq == HIGH) {

// Passage à la fréquence suivante

currentFreq = (currentFreq + 1) % numFreqs;

updateFrequency();

// Feedback : flash N fois (N = numéro fréquence)

flashFeedback(currentFreq + 1);

printCurrentFrequency();

// Reset du timing pour éviter les glitchs

previousMicros = micros();

ledState = false;

delay(300); // Anti-rebond supplémentaire

}

}

lastBtnFreq = btnFreq;

// ═══ GESTION BOUTON POWER ═══

static bool lastBtnPwr = HIGH;

static unsigned long lastDebouncePwr = 0;

bool btnPwr = digitalRead(BTN_PWR);

if (btnPwr != lastBtnPwr) {

lastDebouncePwr = millis();

}

if ((millis() - lastDebouncePwr) > 50) {

if (btnPwr == LOW && lastBtnPwr == HIGH) {

deviceOn = !deviceOn;

if (deviceOn) {

Serial.println(F("✓ Device ON"));

flashFeedback(1);

} else {

Serial.println(F("✗ Device OFF"));

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

}

delay(300);

}

}

lastBtnPwr = btnPwr;

// ═══ GÉNÉRATION SIGNAL PULSÉ ═══

if (deviceOn) {

unsigned long currentMicros = micros();

// Basculement LED si demi-période écoulée

if (currentMicros - previousMicros >= halfPeriodMicros) {

previousMicros = currentMicros;

ledState = !ledState;

digitalWrite(LED_PIN, ledState);

}

}

// Note : Pas de delay() ici pour garder la précision temporelle !

}

```

### 🧪 Procédure de test (30 minutes)

#### Test 1 : Vérification basique (5 min)

```

1. Uploader le code

2. Ouvrir le Moniteur Série (115200 bauds)

3. Vérifier que la LED clignote

4. Observer le message de démarrage

```

**Résultat attendu :**

```

╔═══════════════════════════════════╗

║  STYLET AURICULOTHÉRAPIE v1.0     ║

╚═══════════════════════════════════╝

Commandes:

- BTN_FREQ (D2) : Changer fréquence

- BTN_PWR  (D3) : ON/OFF

► Fréquence A : 2.28 Hz (T/2 = 219298 µs)

```

#### Test 2 : Changement de fréquence (10 min)

```

1. Appuyer sur BTN_FREQ (D2)

2. Observer le flash de feedback (nombre de flashs = numéro fréquence)

3. Vérifier le message dans le Serial Monitor

4. Répéter pour toutes les fréquences A→G

```

**Résultat attendu :**

- 1 flash → Fréquence A (2.28 Hz)

- 2 flashs → Fréquence B (5.56 Hz)

- 3 flashs → Fréquence C (9.12 Hz)

- ...

- 7 flashs → Fréquence G (146 Hz)

#### Test 3 : Mesure fréquence visuelle (10 min)

**Avec votre smartphone :**

1. **Télécharger "Phyphox"** (gratuit, Android/iOS)

2. Ouvrir **"Light"** → **"Illuminance"**

3. Pointer la LED vers le capteur de luminosité du téléphone (dos du smartphone)

4. Observer la fréquence mesurée

**Fréquences attendues :**

- A : ~2.3 Hz (visible à l'œil : clignotement lent)

- B : ~5.6 Hz (visible : clignotement moyen)

- C : ~9.1 Hz (limite visible)

- D-G : >18 Hz (fusion perceptive, paraît continu)

#### Test 4 : ON/OFF (5 min)

```

1. Appuyer sur BTN_PWR (D3)

2. Vérifier que la LED s'éteint

3. Re-appuyer → LED se rallume

```

### 📊 Tableau de validation

Imprimez ceci et cochez au fur et à mesure :

## 🎯 Prochaines étapes après validation

### Si tout fonctionne ✅

1. **Commander** la LED 660nm + fibre optique (~7€)

2. **Tester** avec la vraie LED thérapeutique

3. **Concevoir** le boîtier/mécanique

4. **Miniaturiser** vers ATtiny85 ou PCB custom

### Si problèmes ❌

**Problème : LED ne clignote pas**

- Vérifier le sens de la LED (anode vers résistance)

- Tester avec `digitalWrite(LED_PIN, HIGH)` dans `setup()`

- Vérifier la résistance (220-470Ω)

**Problème : Fréquences incorrectes**

- Vérifier avec le Serial Monitor les valeurs de `halfPeriodMicros`

- Mesurer avec Phyphox

**Problème : Boutons ne répondent pas**

- Vérifier le câblage (INPUT_PULLUP = bouton entre pin et GND)

- Ajouter `Serial.println()` dans les blocs de boutons pour debug

## 📸 Photo attendue de votre breadboard

Votre montage devrait ressembler à ceci :

```

[Arduino]───[Breadboard avec LED + 2 boutons]───[Pile 9V]

│              │

└──USB─────[PC pour Serial Monitor]

Vous êtes prêt à démarrer ! 🚀

Combien de temps estimez-vous avant de pouvoir monter le circuit ? Si vous rencontrez un problème, envoyez-moi une photo du montage ou copiez les messages d'erreur !