## 📋 PARTIE 1 : PROTOTYPE FINAL (Stylet Weller)

### 🔌 Schéma électrique complet

### 📦 BOM COMPLÈTE (Bill of Materials)

#### Composants électroniques

| Réf | Composant | Package | Valeur/Modèle | Qté | Prix Unit. | Total | Fournisseur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MICROCONTRÔLEUR |  |  |  |  |  |  |  |
| U1 | Microcontrôleur | SOIC-8 | ATtiny85-20SU | 1 | 2.00€ | 2.00€ | Digikey/Mouser |
| LED THÉRAPEUTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| D1 | LED High CRI | 5mm | Nichia NSPW500CS | 1 | 1.20€ | 1.20€ | Digikey |
| LED INDICATEURS |  |  |  |  |  |  |  |
| D2 | LED Rouge | 3mm | Standard | 1 | 0.10€ | 0.10€ | Stock |
| D3 | LED Verte | 3mm | Standard | 1 | 0.10€ | 0.10€ | Stock |
| D4 | LED Bleue | 3mm | Standard | 1 | 0.10€ | 0.10€ | Stock |
| TRANSISTORS |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 | MOSFET N-CH | SOT-23 | 2N7000 | 1 | 0.20€ | 0.20€ | Digikey |
| RÉSISTANCES (0805 CMS) |  |  |  |  |  |  |  |
| R1 | Résistance | 0805 | 47Ω (LED principale) | 1 | 0.05€ | 0.05€ | Digikey |
| R2 | Résistance | 0805 | 1kΩ (Gate MOSFET) | 1 | 0.05€ | 0.05€ | Digikey |
| R3-5 | Résistances | 0805 | 470Ω (LED indic.) | 3 | 0.05€ | 0.15€ | Digikey |
| R6-7 | Résistances | 0805 | 10kΩ (Pull-up opt.) | 2 | 0.05€ | 0.10€ | Digikey |
| CONDENSATEURS (0805 CMS) |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Condensateur | 0805 | 10µF 16V | 1 | 0.10€ | 0.10€ | Digikey |
| C2 | Condensateur | 0805 | 100nF 50V | 1 | 0.05€ | 0.05€ | Digikey |
| C3 | Condensateur | 0805 | 10µF (TP4056) | 1 | 0.10€ | 0.10€ | Digikey |
| RÉGULATEURS |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 | LDO 3.3V | SOT-89 | HT7333-A | 1 | 0.40€ | 0.40€ | Digikey |
| U3 | Chargeur LiPo | SOT23-6 | TP4056 | 1 | 0.50€ | 0.50€ | AliExpress |
| BOUTONS |  |  |  |  |  |  |  |
| SW1 | Bouton tactile | 4×4mm | Side-mount | 2 | 0.20€ | 0.40€ | Digikey |
| SW2 | Interrupteur | 7mm | Slide SS12D00 | 1 | 0.30€ | 0.30€ | Digikey |
| CONNECTEURS |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 | Micro-USB | - | Femelle SMD | 1 | 0.30€ | 0.30€ | Digikey |
| BATTERIE |  |  |  |  |  |  |  |
| BAT1 | Batterie LiPo | Cylindrique | 10440 (500mAh 3.7V) | 1 | 4.00€ | 4.00€ | AliExpress |
| PCB |  |  |  |  |  |  |  |
| - | PCB custom | Ø18mm 2L | Circuit imprimé | 1 | 1.00€ | 1.00€ | JLCPCB (5pcs) |
| OPTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| FO1 | Fibre optique | Ø2mm | PMMA 40mm | 1 | 0.50€ | 0.50€ | AliExpress |
| MÉCANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Corps stylet | Ø20×100mm | Tube alu/inox | 1 | 5.00€ | 5.00€ | Bricolage |
| - | Embout | Ø2mm | Conique métal | 1 | 1.00€ | 1.00€ | Tournage |

TOTAL COMPOSANTS : ~16.70€
TOTAL AVEC PCB (5 unités) : ~21€ pour 5 stylets

## 📋 PARTIE 2 : PROTOTYPE BREADBOARD

### 🔌 Schéma Arduino + Breadboard

### 🛒 BOM Breadboard (ce qu'il faut acheter)

| Composant | Référence | Qté | Prix | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino Nano/Uno | - | 1 | - | ✅ Vous avez |
| LED Nichia | NSPW500CS | 1 | 1.20€ | 🛒 À commander |
| LED Rouge 3mm | Standard | 1 | - | ✅ Vous avez |
| LED Verte 3mm | Standard | 1 | - | ✅ Vous avez |
| LED Bleue 3mm | Standard | 1 | - | ✅ Vous avez |
| Transistor | 2N2222 ou 2N7000 | 1 | 0.20€ | 🛒 À commander |
| Résistance 47Ω | 1/4W | 1 | - | ✅ Vous avez |
| Résistance 1kΩ | 1/4W | 1 | - | ✅ Vous avez |
| Résistance 470Ω | 1/4W | 3 | - | ✅ Vous avez |
| Boutons poussoirs | 6×6mm | 2 | - | ✅ Vous avez |
| Breadboard | 400 pts | 1 | - | ✅ Vous avez |
| Câbles jumpers | M-M | ~15 | - | ✅ Vous avez |
| Pile 9V + Jack | - | 1 | - | ✅ Vous avez |

À commander : ~1.50€ (juste LED Nichia + transistor)

💻 CODE ARDUINO COMPLET v3.0

cpp

/*

* STYLET AURICULOTHÉRAPIE v3.0

*

* Fonctions :

* - 7 fréquences de Nogier (2.28Hz à 146Hz)

* - Intensité réglable par pas de 10% (10% à 100%)

* - 3 LED indicatrices (RGB) pour afficher la fréquence

* - 2 boutons : FREQ et INTENSITY

*

* Hardware :

* - LED principale : D11 (PWM)

* - LED indicateurs : D10 (Rouge), D9 (Vert), D8 (Bleu)

* - Boutons : D2 (FREQ), D3 (INTENSITY)

*/

// ===== CONFIGURATION PINS =====

#define LED_MAIN 11         // LED principale (Nichia) - PWM

#define LED_INDICATOR_A 10  // LED Rouge (indicateur)

#define LED_INDICATOR_B 9   // LED Verte (indicateur)

#define LED_INDICATOR_C 8   // LED Bleue (indicateur)

#define BTN_FREQ 2          // Bouton sélection fréquence

#define BTN_INTENSITY 3     // Bouton sélection intensité

// ===== FRÉQUENCES DE NOGIER =====

const float frequencies[] = {2.28, 5.56, 9.12, 18.25, 36.50, 73.0, 146.0};

const char* freqNames[] = {"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"};

const int numFreqs = 7;

// ===== INTENSITÉS (10% à 100% par pas de 10%) =====

const int intensityLevels[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100};

const int numIntensities = 10;

// ===== INDICATEURS LED (codage binaire) =====

// Format : {LED_A, LED_B, LED_C}

const bool freqIndicators[7][3] = {

{1, 0, 0},  // A : Rouge seul

{0, 1, 0},  // B : Vert seul

{1, 1, 0},  // C : Rouge + Vert (Jaune)

{0, 0, 1},  // D : Bleu seul

{1, 0, 1},  // E : Rouge + Bleu (Magenta)

{0, 1, 1},  // F : Vert + Bleu (Cyan)

{1, 1, 1}   // G : Rouge + Vert + Bleu (Blanc)

};

// ===== VARIABLES GLOBALES =====

int currentFreq = 0;

int currentIntensity = 4;  // Démarrage à 50%

bool ledState = false;

unsigned long previousMicros = 0;

unsigned long halfPeriodMicros = 0;

// ===== SETUP =====

void setup() {

// Configuration pins

pinMode(LED_MAIN, OUTPUT);

pinMode(LED_INDICATOR_A, OUTPUT);

pinMode(LED_INDICATOR_B, OUTPUT);

pinMode(LED_INDICATOR_C, OUTPUT);

pinMode(BTN_FREQ, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_INTENSITY, INPUT_PULLUP);

// Serial pour debug

Serial.begin(115200);

Serial.println(F("\n╔═══════════════════════════════════════════╗"));

Serial.println(F("║  STYLET AURICULOTHÉRAPIE v3.0             ║"));

Serial.println(F("║  Fréquences de Nogier + Intensité réglable║"));

Serial.println(F("╚═══════════════════════════════════════════╝"));

Serial.println(F("\nCommandes:"));

Serial.println(F("- BTN_FREQ (D2)      : Changer fréquence (A→G)"));

Serial.println(F("- BTN_INTENSITY (D3) : Changer intensité (10%→100%)\n"));

updateFrequency();

updateIndicators();

printStatus();

digitalWrite(LED_MAIN, LOW);

}

// ===== MISE À JOUR FRÉQUENCE =====

void updateFrequency() {

halfPeriodMicros = (unsigned long)(500000.0 / frequencies[currentFreq]);

}

// ===== MISE À JOUR INDICATEURS LED =====

void updateIndicators() {

digitalWrite(LED_INDICATOR_A, freqIndicators[currentFreq][0]);

digitalWrite(LED_INDICATOR_B, freqIndicators[currentFreq][1]);

digitalWrite(LED_INDICATOR_C, freqIndicators[currentFreq][2]);

}

// ===== AFFICHAGE STATUT =====

void printStatus() {

Serial.print(F("► Fréquence "));

Serial.print(freqNames[currentFreq]);

Serial.print(F(" ("));

Serial.print(frequencies[currentFreq], 2);

Serial.print(F(" Hz) | Intensité : "));

Serial.print(intensityLevels[currentIntensity]);

Serial.print(F("% | Indicateurs : "));

// Affichage couleur indicateur

if (freqIndicators[currentFreq][0] && !freqIndicators[currentFreq][1] && !freqIndicators[currentFreq][2]) {

Serial.println(F("ROUGE"));

} else if (!freqIndicators[currentFreq][0] && freqIndicators[currentFreq][1] && !freqIndicators[currentFreq][2]) {

Serial.println(F("VERT"));

} else if (freqIndicators[currentFreq][0] && freqIndicators[currentFreq][1] && !freqIndicators[currentFreq][2]) {

Serial.println(F("JAUNE"));

} else if (!freqIndicators[currentFreq][0] && !freqIndicators[currentFreq][1] && freqIndicators[currentFreq][2]) {

Serial.println(F("BLEU"));

} else if (freqIndicators[currentFreq][0] && !freqIndicators[currentFreq][1] && freqIndicators[currentFreq][2]) {

Serial.println(F("MAGENTA"));

} else if (!freqIndicators[currentFreq][0] && freqIndicators[currentFreq][1] && freqIndicators[currentFreq][2]) {

Serial.println(F("CYAN"));

} else if (freqIndicators[currentFreq][0] && freqIndicators[currentFreq][1] && freqIndicators[currentFreq][2]) {

Serial.println(F("BLANC"));

}

}

// ===== FEEDBACK VISUEL =====

void flashFeedback(int times, int delayMs = 100) {

for(int i = 0; i < times; i++) {

analogWrite(LED_MAIN, 255);

delay(delayMs);

analogWrite(LED_MAIN, 0);

delay(delayMs);

}

}

// ===== BOUCLE PRINCIPALE =====

void loop() {

// ═══ GESTION BOUTON FRÉQUENCE ═══

static bool lastBtnFreq = HIGH;

static unsigned long lastDebounceFreq = 0;

bool btnFreq = digitalRead(BTN_FREQ);

if (btnFreq != lastBtnFreq) {

lastDebounceFreq = millis();

}

if ((millis() - lastDebounceFreq) > 50) {

if (btnFreq == LOW && lastBtnFreq == HIGH) {

// Changement de fréquence

currentFreq = (currentFreq + 1) % numFreqs;

updateFrequency();

updateIndicators();

// Feedback : 2 flashs courts

flashFeedback(2, 80);

printStatus();

previousMicros = micros();

ledState = false;

delay(300);

}

}

lastBtnFreq = btnFreq;

// ═══ GESTION BOUTON INTENSITÉ ═══

static bool lastBtnIntensity = HIGH;

static unsigned long lastDebounceIntensity = 0;

bool btnIntensity = digitalRead(BTN_INTENSITY);

if (btnIntensity != lastBtnIntensity) {

lastDebounceIntensity = millis();

}

if ((millis() - lastDebounceIntensity) > 50) {

if (btnIntensity == LOW && lastBtnIntensity == HIGH) {

// Changement d'intensité

currentIntensity = (currentIntensity + 1) % numIntensities;

// Feedback : 1 flash court

flashFeedback(1, 50);

printStatus();

delay(300);

}

}

lastBtnIntensity = btnIntensity;

// ═══ GÉNÉRATION SIGNAL PULSÉ AVEC INTENSITÉ ═══

unsigned long currentMicros = micros();

if (currentMicros - previousMicros >= halfPeriodMicros) {

previousMicros = currentMicros;

ledState = !ledState;

if (ledState) {

// LED ON avec intensité réglable (PWM)

int pwmValue = map(intensityLevels[currentIntensity], 0, 100, 0, 255);

analogWrite(LED_MAIN, pwmValue);

} else {

// LED OFF

analogWrite(LED_MAIN, 0);

}

}

}

```